BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Épreuve pratique de l’enseignement de spécialité physique-chimie

Évaluation des Compétences Expérimentales

Cette situation d’évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

| NOM : | Prénom : |
| --- | --- |
| Centre d’examen : | n° d’inscription : |

Cette situation d’évaluation comporte cinq pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses.

Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d’initiative tout au long de l’épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l’examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L’examinateur peut intervenir à tout moment, s’il le juge utile.

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D’ÉVALUATION

Au travail, lors d’un concert ou même chez soi, les nuisances sonores peuvent avoir des conséquences sur la santé, notamment si elles sont prolongées. Pour se protéger contre le bruit, plusieurs solutions existent.

On s’intéresse d’une part à l’influence de la distance entre une source sonore et un récepteur, et d’autre part à l’atténuation par absorption d’un signal sonore émis.

Le but de cette épreuve est de constater que le niveau d’intensité sonore dépend de la distance entre la source sonore et le récepteur et d’étudier certains facteurs de l’atténuation par absorption.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

Intensité sonore

Dans le cas de la propagation d’un son dans un milieu qui ne l’absorbe pas, la puissance sonore P de la source se répartit sur la surface S d’une sphère centrée sur la source. L’intensité sonore en un point situé à une distance R de la source s’exprime par la relation :

I = PS = P4 R²

Avec	I : intensité sonore en W·m–2

P : puissance sonore en W

S : surface de la sphère en m²

R : rayon de la sphère en m

Niveau d’intensité sonore

On définit le niveau d’intensité sonore L, qui s’exprime en décibel (dB), par la relation suivante :

L = 10×logII0

avec 	I : intensité sonore en W·m–2

I0 : intensité sonore de référence I0 = 1,0×10–12 W·m–2

Le niveau d’intensité sonore peut se mesurer avec un sonomètre.

L’atténuation par absorption

Linc   , le niveau d’intensité sonore incident (en dB)

Ltra, le niveau d’intensité sonore mesuré après traversée du matériau (en dB)

L’isolation phonique consiste à utiliser des matériaux qui atténuent le niveau d’intensité sonore incident (noté Linc) qu’ils reçoivent. Cette propriété est quantifiée à l’aide de l’indice d’affaiblissement acoustique ou atténuation, notée r, et exprimée en décibels (dB). L’atténuation r a pour expression :

r = Linc  – Ltra	avec

Propriétés de la fonction logarithme

loga×b= loga+logb

log1a= – loga

TRAVAIL À EFFECTUER

- Prévision de l’influence de la distance (20 minutes conseillées)

Calculer la diminution attendue de niveau d’intensité sonore si, dans une direction donnée, on double la distance entre la source et le récepteur. Justifier la réponse.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proposer un protocole expérimental qui permette de vérifier qu’en passant d’une distance de 1 mètre à une distance de 2 mètres entre la source et le récepteur, on obtient une atténuation du niveau d’intensité sonore en accord avec la réponse à la question précédente. La source peut être un buzzer, un haut-parleur ou un téléphone mobile multifonctions muni d’une application générant des sons.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | APPEL n°1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Appeler le professeur pour lui présenter votre calcul et votre protocole ou en cas de difficulté |  |

Résultats expérimentaux (10 minutes conseillées)

Mettre en œuvre le protocole expérimental.

Noter les résultats obtenus et les commenter.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | APPEL n°2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Appeler le professeur pour lui présenter les résultats expérimentaux ou en cas de difficulté |  |

Paramètres dont dépend l’atténuation phonique (30 minutes conseillées)

Mettre en œuvre le protocole expérimental ci-dessous :

- Régler le téléphone mobile multifonctions pour avoir une tonalité de fréquence f1 proche de 500 Hz. On peut choisir la « tonalité C5 » puis ajuster la fréquence à environ 500 Hz.

- Placer le téléphone mobile dans le fond de la boite, le mettre en fonctionnement puis refermer la boîte à l’aide de son couvercle.

- Le sonomètre placé à l’extérieur de la boîte devant l’ouverture indique un niveau d’intensité sonore L1. Compléter le tableau.

- Choisir un des matériaux disponibles sur la paillasse, placer la plaque dans la boîte entre la source sonore et le récepteur, refermer la boîte et noter la valeur du niveau d’intensité sonore L2.

- Faire de même avec les autres matériaux disponibles en prenant soin de ne pas modifier les positions du téléphone et du sonomètre tout au long des mesures.

| Matériau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 (dB) pour f1= ______________ |  |  |  |
| L2 (dB) pour f1= _____________ |  |  |  |
| r500 = L1 – L2 en dB |  |  |  |

- Garder les mêmes réglages du téléphone et refaire une mesure en plaçant une épaisseur double ou triple de l’un des matériaux utilisés dans le tableau. Selon l’épaisseur, on notera L2(2e) ou L2(3e)  la valeur obtenue.

Noter ci-dessous les résultats obtenus :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Modifier uniquement la fréquence de la tonalité émise en passant à une fréquence f2 proche de 1000 Hz.

- Mesurer le niveau d’intensité sonore à la sortie de la boîte quand il n’y a pas d’isolant.

Noter le résultat :		L1(1000) = ………………………….

- Replacer un matériau isolant, au choix, dans le carton et mesurer le nouveau niveau d’intensité sonore.

Noter le résultat :		L2(1000) = ………………………….

- Enfin, calculer la nouvelle valeur de l’atténuation.

Noter le résultat :		r1000 = ……………………………….

|  | APPEL n°3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Appeler le professeur pour lui présenter les résultats expérimentaux ou en cas de difficulté |  |

En argumentant les réponses, identifier des paramètres qui influent sur l’atténuation r. Dans chaque cas, préciser leur influence.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.